AMERITRON AL-572X

Линейный усилитель мощности

ВВЕДЕНИЕ

Ameritron AL-572X – линейный усилитель, с выходной мощностью в режиме CW - 1000 Вт и 1300 Вт пиковой (номинальная выходная мощность), который работает на всех любительских диапазонах от 160 до 10 метров.

AL-572 использует четыре лампы 572B, в классе AB2.. Модели AL-572 и AL-572Y изготовлены для работы с электрическими сетями, напряжением 120В, 50/60 Гц.

AL-572X – работает с электрическими сетями напряжением 220-240 В.

Все модели – легко переключаются на разное входное напряжение от 90В до 250В.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСИЛИТЕЛЬ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С НЕЗАЩИЩЕННЫМ КАБЕЛЕМ, А ТАК ЖЕ КАБЕЛЕМ, ИМЕЮЩИМ ПОВРЕЖДЕНИЯ!

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛИТЕЛЯ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное или неграмотное подключение и использование усилителя может повредить лампы или другие компоненты в этом усилителе. Повреждения, вызванные неправильным подключением и использованием усилителя, не покрываются гарантийным обслуживанием.

ООО «Радиоэксперт»

Г. СПб, ул. Калинина, д. 13, оф. 313.

(812) 786-03-00

ПРИМЕЧАНИЕ:  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСИЛИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ ДОКУМЕНТА

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПАКОВКЕ И ПОДГОТОВКЕ К ИСПОЛЬЗВАНИЮ

Выньте лампы AL-572B из их транспортных картонных коробок. Тщательно осмотрите каждую лампу на предмет видимых повреждений. Осмотрите на наличие сколов или сломанных ножек подключения. Перекатите каждую лампу по столу медленно, слушая и наблюдая для обнаружения отсоединения внутренних элементов лампы. Свяжитесь с вашим дилером Ameritron если нашли любое из повреждений. Аккуратно выньте усилитель из транспортной картонной упаковки, и установите его на рабочую поверхность. Осмотрите усилитель для на предмет возможных повреждений. Свяжитесь с вашим дилером Ameritron, если какое-нибудь повреждение существует. Удалите винты с корпуса. Не потеряйте винты, чтобы установить их потом на место. Аккуратно снимите верхнюю крышку корпуса усилителя. Плавкие предохранители для AL-572, упакованы внутри усилителя. Дополнительные винты также упакованы внутри усилителя.

ВНИМАНИЕ: Никогда не вскрывайте корпус усилителя с подключенным кабелем питания к сети переменного тока. Это может быть смертельно для Вас.

Лампы должны быть установлены в их гнездах до начала работы с усилителем. Соблюдайте конфигурацию ножек лампы при установке в гнездо. Две из четырех основных ножек являются немного большими в диаметре. Акуратно установите лампы в гнездо. Не крутите и не наклоняйте лампы в их гнездах. Установите соединитель анода на терминале анода лампы. Установите плавкие предохранители. Этот усилитель, использует два 20A плавких предохранителя для версии 120 Вольт, или два 12A плавких предохранителя версии 220-240 Вольт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда используйте быстродействующие плавкие предохранители. НИКОГДА не используйте стандартные автомобильные стеклянные плавкие предохранители, или не быстродействующие плавкие предохранители.

Установите верхнюю крышку корпуса усилителя на место. Отверстия вентиляции на крышке корпуса должны быть в правильном положении (переднее положение).  Установите все винты крепления.

ВНИМАНИЕ: Компания Ameritron, не будет ответственна за возможные повреждения при транспортировке усилителя в неподходящей упаковке.

Упаковочные материалы, используемые компанией Ameritron, разработаны специально, чтобы предотвратить повреждение. Все упаковочные материалы должны быть сохранены для возможной транспортировки. Всегда используйте только оригинальные упаковочные материалы.

ОСОБЕННОСТИ

+ AL-572 использует недорогиe и надежные лампы 572B .

+ 572B требует только нескольких секунд прогрева для готовности к  работе.

+ Динамическое управление током покоя  экономит сотни ватт мощности рассеиваемой на анодах ламп усилителя. Результат меньший нагрев усилителя и увеличение его долговечности.

+ Высококачественный трансформатор с уникальным охлаждением  позволяет использовать 14 различных напряжений питания усилителя от 90 до 250 В. Это универсальная особенность Ameritron позволяет пользователю выбирать оптимальное первичное напряжение.

+ Для точной настройки выходного конура усилителя используются верньеры 6:1. Шкалы настройки позволяют быстро и точно настраивать усилитель на рабочую частоту.

+ AL-572 имеет два стрелочных измерительных прибора с подсветкой. Левый прибор  обеспечивает непрерывный контроль токов сетки и анода. Правый прибор показывает пиковую выходную мощность  и напряжение анода (HV), отраженную мощность и КСВ, напряжение датчика ALC , и уровень регулирования ALC.

+ Переключатель "STBY/OPR" позволяет использовать включенный  усилитель в режиме обхода, т.е. сигнал поступает в антенну без усиления.

+ Ручка регулировки  ALC на передней панели позволяет удобное регулирование порога ALC.

+ Светодиод "XMT" на передней панели показывает правильность коммутации усилителя возбудителем (трансивером).

+ Гнездо "12 V" на задней панели прибора обеспечивает питание током  до 200 мА при 12В  для принадлежностей типа блока настройки антенны ATR-15.

+ Ограничение тока включения усилителя удлиняет срок службы ламп и других компонентов усилителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AL-572

ВХОД

Максимальный КСВ: ........................................... 1.3:1 или меньше

Максимальная подводимая мощность на SSB:   110 ватт

Стандартная подводимая мощность на CW: ...... 75 ватт

ВЫХОД

Мощность на пиках модуляции SSB: ................. 1300 ватт

Постоянная мощность в режиме CW …….......... 1000 ватт

Мощность на RTTY: ............................................ нет данных, свяжитесь с заводом для

спецификации

Рабочии частоты: ................................................. 1.8 - 28 МГц. (На диапазонах WARC

мощность снижена)

IMD: ...................................................................... -34 децибела или лучше

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

CW ............................................................................ приблизительно 61 %

SSB ............................................................................ приблизительно 65 % (на пике мощн.)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Без нагрузки:………………. ........................................................ 2900 V

При предельной нагрузке:>> ....................................................... 2500 V

ЛАМПА

Тип лампы: .......................................................................... (4x) 572B

Непрерывная мощность: ............................................. 640 ватт

Время разогрева: .......................................................... 3 секунды

ALC

Отрицательное напряжение, от 0 до 10 В, регулируемое.

РЕЛЕ

Ток срабатывания (при +12 Vdc)  100 мА. Защита от обратного тока.

СОЕДИНИТЕЛИ

ВЧ: ............................................................................. SO- 239

Сеть: .......................................................................... NEMA 5-15P, стандартные 120 V три провода

Другие: ....................................................................... RCA Phono

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габариты: ............................................................... 40 x 37 x 22 см

Вес: ...................................................................... 18 кг.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокирующий выключатель замкнут, в то время как верхняя крышка усилителя находится на месте. Этот выключатель замыкает цепь первичной обмотки силового трансформатора. Блокирующий выключатель разомкнет цепь и обесточит силовой трансформатор, если снята верхняя крышка усилителя.

ОПАСНОСТЬ: Высокое напряжение опасно для жизни! Случайный контакт с

высоковольтными цепями в этом усилителе может быть смертельными.

Для Вашей личной безопасности пожалуйста соблюдайте следующие предосторожности:

1. НИКОГДА не отключайте блокирующий выключатель под верхней крышкой.

2. НИКОГДА не снимайте крышку с усилителя, подключенного к сети электропитания.

3. ВСЕГДА дождитесь разряда конденсаторов в течение нескольких минут после выключения питания и перед снятием верхней крышки усилителя.

4. ВСЕГДА контролируйте высокое напряжение (HV), не снимайте крышку, если прибор показывает напряжение.

5. ВСЕГДА заземляйте анод лампы (верхний металлический контакт) на шасси,  перед касанием чего - нибудь в усилителе .

6. ВСЕГДА остерегайтесь высокой температуры. Много компонентов в усилителе работают при высокой  температуре, что может  вызвать ожоги.

7. НИКОГДА не делайте никаких неправомочных модификаций этого усилителя,  кроме модификаций от Ameritron, или от  источников  одобренных  Ameritron.

Неправомочные модификации почти наверняка увеличат риск отказа оборудования или

поражения электрическим током.

ОПИСАНИЕ  ALC

AL-572 - один из немногих усилителей, использующих  "истинный"  автоматический контроль уровня (ALC) . В этом усилителе,  ток сетки  и нагрузка электропитания,  определяют напряжение ALC. Ручка настройки  "SET ALC" на передней панели регулирует уровень тока сетки где ALC  начинает действовать. Действие ALC начинается мягко в диапазоне от нескольких мА чтобы минимизировать искажение. Этот мягкий режим ALC – исключительное достоинство Ameritron.

ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА ПОКОЯ

В усилителях без динамической регулировки тока покоя бесполезно  рассеиваются сотни ватт мощности при низком сигнале или при отсутствии сигнала. Это повышает рабочую температуру усилителя. AL-572 содержит исключительную регулировку тока покоя , которая уменьшает  ток покоя очень близко к области запирания лампы. Лампа усилителя мощности в AL-572 имеет полный отдых в период между точками и тире в телеграфном режиме, и между словами на SSB, это уменьшает разогрев усилителя.

Ваттметр.

Этот прибор точно определит истинную пиковую мощность, нормальную форму модуляции. Если КСВ является высоким, истинное значение мощности будет получено вычитанием отраженной мощности от прямой.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ НАКАЛА ЛАМП

Питание накала ламп этого усилителя удовлетворяет всем требованиям изготовителя ламп, связанных с работой ламп и их долговечностью.

ПЛАТА ПИТАНИЯ

Для питания анодных цепей используется схема удвоения на диодах зашунтированных конденсаторами. В фильтре высоковольтного выпрямителя используются восемь конденсаторов 210 мкФ 450 В. R(112-119) на 7 ватт используются для безопасности и выравнивания напряжения. Силовой трансформатор позволяет выбор четырнадцати различных напряжений питания усилителя.

Сетевое напряжение подключается к силовому трансформатору через выключатель S2. Резистор на 10 Ом (R27) ограничивает ток включения. Когда ток уменьшается, резистор

на 10 Ом шунтируется. Резистор на 10 Ом защищен 2A плавким предохранителем F101 в течение запуска.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

АНОД И СЕТКА

Прибор тока анода и сетки расположен на крайней левой стороне передней панели. Этот прибор показывает ток анода на правой шкале метра. Эта шкала имеет маленькие метки каждые 25 мА, и большие каждые 100 мА, и показывает 1000 мА при полном отклонении.

Левая шкала прибора показывает ток сетки. Маленькие метки на этой шкале соответствуют

10 мА, большие метки 50 мА. Полная шкала 250 мА. Прибор анода и сетки в этом усилителе обычно указывают максимальный ток сетки и максимальную выходную мощность около того же самого положения настройки "PLATE".

МУЛЬТИМЕТР

Мультиметр – прибор справа. Он непрерывно показывает прямую пиковую мощность

На его левой шкале. Эта шкала откалибрована в 100 ваттах, доходит до 2 кВт.

Правая шкала этого прибора обеспечивает четыре функции измерения, в которые входят

измерения высокого напряжения (HV), отраженная мощность и КСВ , напряжение ALC, и относительный порог ALC SET.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЛАМПЫ

572B - надежная лампа. Вероятность преждевременного отказа может быть уменьшена

уменьшением чрезмерных температур работы лампы. Температура элемента – функция продолжительности и количество рассеянной мощности.

Анод в 572B может допускать большие перегрузки по мощности рассеивания для коротких промежутков времени из-за тепловой массы анода. Изменение цвета анода -  признак неправильной работы лампы. Анод в 572B разработан так, чтобы работать в умеренных температурах. Эти температуры обычно не изменяют цвет анода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НИКОГДА не подавайте на этот усилитель больше чем 100 ватт средней мощности кратковременно.

НИКОГДА не допускайте ток сетки более 200 мА при любом условии.

Максимальная выходная мощность обычно будет приблизительно при 125 мА тока сетки  в телеграфном режиме, или меньше чем 45 мА тока сетки (125 мА мгновенное значение) на SSB (двухтоновый тест).

Непрерывное значение тока анода каждого 572B - 275 мА. Для длительной жизни лампы полный ток анода должен быть поддержан ниже 1100 мА в телеграфном режиме и других режимах с продолжительным излучением несущей. Краткие периоды  превышение током анода 1100 мА не будут вызывать потерю эмиссии или сокращение  срок службы

ламп  в этом усилителе. Накопление газа в лампе может заставить ее образовывать дугу между анодом и другими элементами  лампы. Получающаяся "газовая дуга" будет  проявляться как громкий треск, при включении усилителя. "Газовая дуга" будет часто повреждать диод D117  и плавкие предохранители в усилителе. Если эта проблема происходит часто, лампа должна быть проверена или заменена. Использование низкокачественных  ламп, ламп которые  хранились в течение длительных периодов, или лампы, которыми злоупотребляли, увеличивает вероятность "газовой дуги".

Ameritron рекомендует использовать только 572B гарантированного качества.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Техническая помощь доступна в течение нормального стандартного рабочего времени в будние дни. Обслуживание клиента более эффективно, когда нашим техникам предоставляют следующую информация:

1. Модель и регистрационный номер

2. Дата закупки и дилера

3. Точное описание проблемы

Показания приборов на всех стадиях настройки очень важны наряду с полным

описание другого оборудования, используемого с нашим продуктом.

Письменная помощь также доступна. Из-за задержек времени обработки почты, пожалуйста позвольте по крайней мере три недели для письменного ответа. Для обслуживания или письменной корреспонденции, используйте следующий адрес:

AMERITRON

116 Willow Rd.

Starkville, MS. 39759

Телефон: (662) 323-8211

ФАКС: (662) 323-6551

Отметьте: история обслуживания ясно показала, что большинство проблем c работой или установкой вызваны ошибками, а не отказом оборудования. Большинство проблем может быть решено по телефону. Пожалуйста свяжитесь с нашими сотрудниками перед отгрузкой частей или оборудования к нам.

Упаковочные материалы, используемые, чтобы отправить этот усилитель были специально разработаны, чтобы предотвратить  повреждение при перевозке. Оригинальные упаковочные материалы должны использоваться, чтобы отправить этот усилитель. Для  замены упаковочные материалы могут быть куплены от Ameritron, если оригинальные упаковочные материалы недоступны или поврежденны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не отправляйте этот усилитель с установленной лампой. Ameritron не будет ответственен за повреждения

вызванные неподходящей упаковкой.

УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

Не устанавливайте усилитель в чрезмерно теплых местах или около нагревающих приборов или радиаторов. Должен быть уверенный доступ воздуха для свободного циркулирования  вокруг и внутри корпуса усилителя. Обеспечьте свободное  воздушное входное отверстие

для усилителя. Не помещайте никаких книг, журналов или оборудования, которое будет

препятствуйте свободному потоку воздуха рядом или внутри корпуса усилителя.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система вентиляции AL-572 была разработана и проверена, чтобы поддерживать рабочую  температуру ламп при 600 ваттах выходной мощности усилителя в режиме непрерывной несущей  или при 1300 ваттах в режиме двухтонового генератора, когда усилитель должным образом настроен. Вентилятор в AL-572  не требует никакого обслуживания при нормальной работе. Для нормального охлаждения вашего усилителя, пожалуйста соблюдайте

следующее:

1. Не блокируйте и не закрывайте отверстия для вентиляции. Убедитесь, что усилитель расположен таким образом, что отверстия вентиляции имеют сообщение с открытым  воздухом. Особенно важно избегать ограничения доступа воздуха к входному отверстию.

2. Выходной поток воздуха более чем 30 CFM. "Не помогайте" выходному потоку воздуха.

3. Самый эффективный способ улучшения охлаждения состоит в том, чтобы увеличить приток воздуха к входному отверстию. Убедитесь, что вентилятор имеет поток воздуха к  входному отверстию по крайней мере 60 CFM.

4. Выходной воздух станет весьма горячим при высоких уровнях мощности. Не помещайте  чувствительный к высокой температуре объекты в выходном воздушном потоке.

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

AL-572 снабжен трехпроводным  штекером  для подключения к силовой сети.

Этот усилитель  потребляет от сети 120В ток 16 ампер  при 1000 ваттах несущей на

выходе усилителя. Средний ток потребляемый от сети  при пиках модуляции на SSB будет приблизительно 9 ампер при выходной мощности 1300 ватт

Если питающая сеть имеет чрезмерное сопротивление, высокое напряжение может уменьшиться  меньше 2500 В под нагрузкой. Падение напряжения не повредит усилитель, если полностью нагруженное высокое напряжение останется выше 2350 вт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не позволяйте высокому напряжению превышать 3000 В при любых условиях.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Соедините хорошую радиочастотную землю к контакту земля на тыловой панели усилителя. Используйте самый толстый и самый короткий проводник. Лучшие материалы для проводника заземления (в порядке эффективности), медная шина, медная оплетка, или твердый медный провод.

Никогда не используйте скрученные и срощенные проводники. Скрученные или срощенные  проводники представляют  намного более высокое сопротивление молнии и радиочастотам .Водопроводные трубы, металлические согревающие батареи, металлические заборы и другие большие металлические конструкции  удобное радиочастотное заземление.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Силовой трансформатор может быть подключен для различных напряжений силовой сети.

Перемычки переключения расположены около края большой монтажной платы электропитания,  выше силового трансформатора  и имеют маркировку буквами и цифрами, отмеченными на плате.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.Для подключения трансивера (передатчика) к усилителю используется 50-омный коаксиальный кабель. На задней панели усилителя имеется гнездо SO-239, на кабеле разьем  PL-259.

2.Подключение антенны к усилителю через гнездо SO-239  "RF OUT" производится коаксиальном кабелем с штекером PL-259.

3.Экранированный акустический кабель со стандартным штекером phono используется для подключения цепи "RLY".

4. Заземление подключается коротким толстым проводом к контакту "GND" на задней панели. Избегайте использование срощенных проводников для заземления.

5. Гнездо "12 V" на задней панели обеспечивает подключение внешних устройств типа блока настройки Антенны ATR-15.

6.Гнездо "ALC" со входом ALC возбудителя (трансивера) соединяется экранированным кабелем phono штепсель. В AL-572 ALC будет работать с любым возбудителем, который использует отрицательное напряжение 10 вольт.

ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЯМИ И РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Переключатель " MULTIMETER "

Четыре положения выключателя выбирают измерения напряжение анода (HV) 0-3500 В, отраженной пиковой мощности 0-500 ватт, выходное напряжение датчика ALC, или приблизительный порог тока сетки ALC 0-350 мА.

"OFF-ON" Выключатель

Этот выключатель включает питание усилителя от сети переменного тока. Когда этот выключатель включен должен начать работу вентилятор, измерительные приборы должны быть освещены, и должно появиться высокое напряжение.

Выключатель "STBY-OPR"

Этот выключатель разрывает цепь реле антенны. В положении "STBY" усилитель обходится, не отключая электропитания. Этот выключатель также перезагрузит цепь защиты сетки если дополнительная защита перегрузки сетки установлена

РУЧКА НАСТРОЙКИ  "PLATE" (анод)

Регулирует настройку конденсатора выходного контура. Максимальная выходная мощность  обычно соответствует максимальному току сетки и очень близка к минимуму тока анода.

РУЧКА НАСТРОЙКИ "LOAD" (нагрузка)

Регулирует настройку конденсатора выходного контура. Эта настройка регулирует связь усилителя с антенной или нагрузкой.

ИЗМЕРЕНИЕ ALC, СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ

ALC Измерение

Выключатель " MULTIMETER " в AL-572 имеет два положения, которые показывают функционирование цепи ALC. Эти положения следующие:

-ALC В этом положении мультиметр измеряет выходное напряжение датчика ALC. Полная шкала датчика ALC - 35 вольт.

-ALC SET В этом положении мультиметр измеряет приблизительный ток сетки, который произведет ALC. Один ноль должен быть добавлен к показаниям на ALC/HV шкале для этой функции. Например: Если прибор читает 15, добавьте один ноль (150). В этом примере действие ALC начнется в приблизительно при 150 мА тока сетки.

Средства управления ALC

Положение ручки настройки ALC SET определяет величину тока сетки, при которой начнется действие напряжения ALC. Вращение ручки ALC SET против часовой стрелки уменьшает максимальный ток сетки,  и выходную мощность. Вращение " ALC SET"  по часовой стрелке увеличивает максимальный ток сетки.

Регуляторы ALC

Операция SSB

В течение операции SSB два регуляторов затрагивают ALC и звук сигнала. Каждый-

выгода микрофона возбудителя (или уровень продукции РФ) регулирование. Это будет управлять "обилием"ALC и средняя выходная мощность. Это будет иметь очень небольшой эффект на пиковую выходную мощность, как бы то ни было. Обилие действия ALC обозначен метром, читающим в мультиметре ALC положение. Больше выгоды аудио возбудителя или выходной мощности будут вести кругооборот усилителя ALC тяжелее,

и произведите более постоянное чтение метра. Это производит сжатие РФ, которое увеличивается "власть разговора", не увеличивая полосу пропускания сигнала или искажение.

Отметьте: Звуковой фоновый шум увеличится, используя тяжело уровни ALC на SSB.

Нежелательные уровни фонового шума могут произойти, используя тяжело количества

ALC, особенно если тяжелые уровни ALC используются в соединении с другой речью

обработка. В этих ситуациях, работающих в тихой комнате и "близко разговор"

микрофон минимизирует нежелательный фоновый шум.

"Контроль" НАБОРА ALC усилителя определяет уровень потока сетки, который производит ALC деятельность. Максимальный уровень выходной мощности. Этот усилитель имеет лучшую линейность когда "ALC

НАБОР" контроль приспособлен, чтобы ограничить пиковый поток сетки 150 мамами или ниже. Это регулирование должно будьте сделан с курьером или единственным сигналом тона. Когда "контроль" НАБОРА ALC должным образом приспособлен, будет невозможно превысить 150 мам потока сетки с любой настройкой или регулированием двигателя.

Операция «химической войны»

В течение операции химической войны "напряжение контроля" НАБОРА ALC должно быть приспособлено только достаточно высоко (по часовой стрелке) позволять желательной выходной мощности быть достигнутой. "Контроль" НАБОРА ALC должен никогда регулируйтесь к сути, где поток сетки не может превысить 200 мам при любой настройке или условие регулирования двигателя. В течение надлежащей химической войны операция ALC, контроль уровня двигателя возбудителя должен быть приспособлен, пока метр напряжения ALC немного не мерцает (положение ALC"МУЛЬТИИЗМЕРИТЕЛЬ" выключатель), работая с нормальными уровнями выходной мощности.

Кругооборот ALC ограничит поток сетки усилителя безопасной ценностью, если что-нибудь случайно изменения в станции или антенне. Химическая война keying форма радиоволны останется неизменной, когда ALC приспособлен в этой манере.

Отметьте: Предостережение должно быть осуществлено, если НАБОР ALC используется, чтобы управлять выходной мощностью химической войны

с набором контроля власти возбудителя в максимуме. Ключевые щелчки могут быть произведены если возбудитель имеет небольшое время ответа ALC. Проверьте для надлежащей формы волны, используя ALC в усилителе исключительно, чтобы управлять выходной мощностью РФ.

НАСТРОЙКА ALC SET (на задней панели)

Ограничивает максимальное напряжение, доступное от ALC цепи. Эта настройка необходима только потому, что уровень ALC и требования к возбудителю никогда не стандартизировались.

Регулирование предела ALC

Эта процедура регулирования должна использоваться, если "перекачка" происходит от  чувствительность ALC и/или большого времени ответа ALC приемопередатчика.

1. Загрузить усилитель до максимальной мощности на любой частоте.

2. Установить потенциометры ALC SET на передней и задней панели в их крайнее положение против часовой стрелки.

3. Подать полную мощность возбудителя (трансивера), и установить  потенциометр ALC на задней панели усилителя, вращая по часовой стрелке до выходного напряжения ALC (мультиметр "ALC" положение), 6 - 10 В. Как альтернатива, может быть установлен потенциометр по часовой стрелке, пока выходная мощность не достигает 300-500 ватт.

4. Установить ALC SET на передней панели на желаемый уровень мощности.

ОПЕРАЦИЯ QSK

Реле передачи антенны в AL-572 требуется приблизительно 15 миллисекунд, чтобы изменить режим. Это не дает возможности использовать стандартное внутреннее реле для работы CW QSK. Обычно доступные вакуумные реле имеют 5 - 7 миллисекунд  времени срабатывания. AMERITRON предлагает два быстродействующий вариант на ПИН диодах , которые разрешают работу на высокой скорости. Обе системы имеют время переключения ниже одной миллисекунды. AMERITRON рекомендует использовать внешний выключатель

QSK-5. Этот одиночный ПИН диод  коммутатор может использоваться с почти всеми типами усилителей и передатчиков. Модификации, в усилителях, используемых с QSK-5,не требуется.

Фабричная установка QSK-5PC - рекомендуется. Свяжитесь с AMERITRON для получения

информации относительно QSK-5 и QSK-5PC.

В целях вашей  личной безопасности,  пожалуйста, соблюдайте предосторожности:

1. ВСЕГДА проверяйте надежность всех соединителей, не допускайте их повреждения.

2. НИКОГДА не повреждайте кабель питания 220 Вольт.

3. ВСЕГДА дождитесь разряда конденсаторов в течение нескольких минут после выключения усилителя, особенно перед снятием защитного корпуса.

4. НИКОГДА не снимайте защитный корпус усилителя с включенным питанием.

5. ВСЕГДА заземляйте анодный соединитель  лампы перед касанием элементов внутри усилителя.

6. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ  высокой температуры. Много компонентов в усилителе работают в высоко температурном режиме.

7. НИКОГДА не производите  никаких неправомерных  модификации в усилителе. Любое изменение конструкции или модификация должна быть официально одобрена заводом изготовителем. Неправомерные модификации почти наверняка увеличат риск отказа оборудования и уменьшат Вашу безопасность.

ВНИМАНИЕ: Предохранитель - устройство безопасности, которое всегда должно быть установлено при работе с усилителем!

Пыль и грязь могут быть удалены из усилителя только воздухом высокого давления.

Никогда не используйте усилитель в помещении с высоким содержанием пыли в воздухе.